UART5通信实验

【实验目的】

展示 UART5：初始化、发送、接收、数据使用。

【接线】

USB线，接入到开发板上的CMSIS DAP接口;

本实验中使用了两个串口：USART1、UART5

USART1, PA9+PA10，这两个引脚，在PCB设计时，已连接好了板载的USB转TLL电路，

UART5, PC12+PD2, 连接其它串口模块，如本实验所用的蓝牙模块:ECB02.

【测试方法】

- 打开串口助手，设置波特率115200， 打开相应的端口号

- 在程序中，按模块要求，修改UART5的波特率。

2、编译、烧录代码

3、发送：在串口助手，发送模块所需指令，开发板USART1收到后，通过UART5转发。

4、接收：当UART5接收到模块发送过来的数据时，会通过USART1显示到串口助手。