串口通信 综合测试

1、实验目的

验证设备上所有 UART 接口的硬件功能是否正常。

在日常技术支持中，我们经常收到诸如“UART2 无法通信”或“UART3 只能收不能发”等咨询。经分析，绝大部分问题源于用户自行编写或借鉴的 串口代码、收发机制。

为高效定位问题，我们编写了本测试程序，专门用于快速排查 UART 硬件本身的故障。若使用本程序验证某 UART 通信正常，即可确信硬件无虞，请您集中精力排查自身工程代码即可。

2、测试：UART的发送

本步骤用于测试各 UART 接口的发送能力。

① 打开串口助手，设置波特率为 115200，并打开对应的 COM 端口。

② 固定发送端：杜邦线的一头，固定连接至 PA10 排针。

③ 轮询测试点：杜邦线的另一头，依次接触以下引脚进行测试：

PA2  -> 测试 UART2

PB10 -> 测试 UART3

PC10 -> 测试 UART4

PC12 -> 测试 UART5

PC6  -> 测试 UART6

3、测试：UART的接收

本步骤用于测试各 UART 接口的接收能力。

① 打开串口助手，设置波特率为 115200，并打开对应的 COM 端口。

② 固定接收端：将杜邦线的一头，固定连接至 PA9 排针。

③ 轮询测试点：将杜邦线的另一对，依次接触以下引脚进行测试：

PA3 -> 测试 UART2

PB11 -> 测试 UART3

PC11 -> 测试 UART4

PD2 -> 测试 UART5

PC7 -> 测试 UART6